DB-HR03  自循环阻力综合实验台

1、外形尺寸：1800×500×1600mm

2、工作电压：220V   功率：150W

3、主要配置：储水箱；沿程阻力系数 流量计测试管；局部部力测试管、伯努利测试管、孔板流量计和皮托管测试管、计量水箱（有机玻璃）、ABS回水管、上水管、低噪音水泵、控制阀等

4、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：220V/50Hz。

5、伯努利管：总长1000mm、内径14mm和φ27mm，有机玻璃管制作，按两点法求出各有变化点的动静压头。

6、沿程阻力管：长1000mm、内径φ14mm，有机玻璃制作，两测压点间的距离：1000mm。

7、局部阻力管：长1000mm、内径φ14mm和φ20mm，有机玻璃制作。

8、孔板流量计测试管：内径φ14mm和φ8mm

9、水泵 功率150W

流量：5000L/h

扬程：4米

出水口径φ24.5mm上下浮动5mm

10、计量水箱：≥ 200mm×200mm

11、实验水箱：有机玻璃制成，25L上下浮动1L，上装指示液盒。

12、蓄水箱：容积约40L上下浮动1L，PVC板焊制而成。

13、实验所用的流体--水为全循环设计。