DBGY-01C 电子工艺实训考核装置

实训装置参考图片

一、概述

电子工艺实训考核装置根据实际生产和相关岗位职业技能要求研制而成，可完成模拟电子技术实训、数字电子技术实训、综合应用实训、电子产品工艺焊接组装调试等实训项目。本实验台适用于电气类、电子类、机电类的<模拟电子技术>、<数字电子技术>、<电工基础>等课程和非电类专业的模拟与数字电路模块的教学与实验、实训，电子元件识别与检测、电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、PCB板图的设计等实训项目，包括多个组合模块，能为学生提供了一个综合应用、创新实训的平台。

二、装置特点

电子工艺实训考核装置提供100多种实训模块，各模块的接口均已引至板上的专用插座，通过模块的四个弹性插脚可布局于专用实训操作底板。学生可用专用实训导线组合各种实训线路，完成不同的实训项目；

电子工艺实训考核装置电源、测量仪表输出端以接线柱和接线端子两种方式引出，实训操作方便；

学生可设计、搭接、调试、验证新的电子电路，培养创新意识和能力。

三、技术性能

输入电源：单相三相交流电源220VAC±10%，具有触电及过载保护功能，确保人身安全。

工作环境：－10～40℃；环境湿度：≤90%（25℃）

外形尺寸：长×宽×高=1600×700×1800mm

装置容量：≤1KVA

安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。设备绝缘电阻≥20MΩ，抗电强度在AC1.5KV、10mA、1min无击穿无飞弧、接地电阻≤4Ω。

四、基本配置及功能

电子工艺实训考核装置由实训台、电源控制屏、实训模块、实训工具等组成。

电子工艺实训考核装置采用工业铝合金型材框架，在电源控制屏上方为两层结构。其中第一层既可放置外配仪器仪表，也可挂放其它通用电工电子实训挂箱，扩展完成多门课程实训；第二层可放置PVC夹板，用来夹放实训图纸。实训台下方还设有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。

活动柜（1个）

活动柜设有3个带拉手抽屉，可存放实训工具。两侧分为6层结构，可放置实训模块。

电源控制屏

控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板，为实训提供交直流电源、信号源和测量仪表等，具体功能如下：

1. 交流电源

(1) 高压交流电源：六路AC220V电源接口，可为外配仪器设备提供工作电源。

(2) 低压交流电源：分3V、6V、9V、12V、15V、20V、24V七档可调，输出端具有短路保护、功能，同时还提供带中心抽头双17V交流电源。

2. 直流电源

(1) 可调直流电源：两路0.0V～30V/2A连续可调，具有截止型短路软保护和自动恢复功能，设有数显输出指示。

(2) 固定直流电源：±12V/1A、±5V/1A固定输出，每路均具有短路保护措施。

3. 测量仪表

3.1数字直流电流表（AX4模块单元）:测量范围：0～2000mA

3.2数字直流电压表:测量范围：0～30V，输入阻抗：47KΩ/V

3.3指针式直流微安表: 测量范围：±100μA, 测量精度：2.0级

3.4数字直流毫伏表:测量范围：0～2000mV，输入阻抗：47KΩ/V

★4.电子实训创新教学与管理模块-元器件检测模块

（1）印刷线路板为单层印刷电路板，印刷线路板厚度为2mm，每块印刷线路板四个角上有4mm镙丝固定孔。

（2）印刷线路板的正面印刷：正面用白底黑字清晰的绘制出器件符号。印刷线路板的反面制作：印刷线路板线宽3mm，器件装在反面, 正面用镀金接线孔引出。

（3）线路板固定在塑料密封盒口上，塑料密封盒底内贴一个写有编号内容的无线射频卡，手持式RFID读卡器，除了要能读写无件盒的编号，还要能显示出该元件盒的标准答案。

（4）元器件检测元件为三极管、电解电容、二极管，晶闸管、单结晶体管检测内容为器件类型、 管脚名及好坏的判断，每块检测板在内部接线要有所差异，如三极管的E、B、C三个极任意接到编号为1、2、3的三个引出点上。

注：（5）RFID读卡全室配置1套。

五、本设备可以完成的实训项目

模拟电子技术综合应用、创新实训项目目录

项目一  常用二极管的性能测试及应用

项目二  双极晶体管及场效管输出特性的测定

项目三  单管放大电路的研究

项目四  两极放大电路及负反馈放大电路的研究

项目五  助听器电路的调试（电子产品线路）（综合应用）

项目六  恒流充电电路（场效应管的应用）（电子产品线路）（综合应用）

项目八  整流、滤波及稳压电路的研究

项目九  直流稳压正、负电源电路的研究

项目十  典型复合互补OTL功率放大电路调试（电子产品线路）（综合应用）

项目十一  OTL功率放大电路的故障排除

项目十二  LM386集成音响功率放大电路及其应用（电子产品线路）（综合应用）

项目十三   运算放大器基本运算电路

项目十四   对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路

项目十五   对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究

项目十六   气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试（电子产品线路）（综合应用）

项目十七  方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试

项目十八  三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛

项目十九  RC（文式桥式）正弦波振荡器和制作与调试

项目二十  电容三点式LC正弦波发生器

项目二十一 有源滤波电路研究

项目二十二  直流—直流（DC—DC）集成电压变换电路的应用与调试（电子产品线路）（综合应用）

项目二十三  恒温控制电路的制作与调试（竞赛项目）（电子产品线路）（综合应用）

数字电子技术综合应用、创新实训项目目录

（一）、基础实训项目

项目一  基本逻辑门电路功能测试

项目二  优先编码器功能测试

项目三  二进制译码器和数据选择器功能测试

项目四  全加器和超前进位全加器功能测试

项目五  数值比较器功能测试

项目六  七段码锁存/译码/驱动器功能测试

项目七  各类触发器功能测试

项目八  双向移位寄存器功能测试

项目九  二一五一十进制计数器功能测试

项目十  二位十进制计数/译码/驱动/显示电路

项目十一  可逆十进制计数电路功能测试

项目十二  N进制计数电路功能测试

项目十三  555定时器基本应用电路

项目十四  微分型单稳态触发器

项目十五  集成单稳态触发器及其应用

项目十六  集成施密特触发器及其应用

（二）、综合应用实训项目

项目十七  声光控制节能路灯电路（电子产品线路）（综合应用）

项目十八  8线数据传输电路（电子产品线路）（综合应用）

项目十九  4位环形计数节拍发生器（电子产品线路）（综合应用）

项目二十  秒脉冲信号发生器（电子产品线路）（综合应用）

项目二十一  救护车/消防车声响报警电路（电子产品线路）（综合应用）

项目二十二  D/A转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压

项目二十三  数控变频三角波—方波发生器

项目二十四  移位寄存器彩灯显示电路（电子产品线路）（综合应用）

项目二十五  8位优先编码器抢答电路（电子产品线路）（综合应用）

项目二十六  触摸式密码电子锁电路（电子产品线路）（综合应用）

项目二十七  数字钟电路（电子产品线路）（综合应用）

项目二十八  二位十进制计数符合电路（电子产品线路）（综合应用）

项目二十九  交通灯控制电路（电子产品线路）（综合应用）

项目三十   升/降阶梯波发生器（电子产品线路）（综合应用）

项目三十一  光电转换加/减计数电路（电子产品线路）（综合应用）

（三）、电力电子技术及应用、创新实训项目

项目一 晶闸管的控制特性及它作为固体开关的应用（电子产品电路）（综合应用项目）

项目二 单结晶体管触发电路

项目三 晶闸管单相半控桥式整流电路（电阻负载）的调试与分析

项目四 晶闸管单相半控桥式整流电路（电阻电感负载）（反电势负载）的研究

项目五 IGBT 直流斩波电路的调试与分析（电子产品电路）（综合应用项目）

项目六 双向晶闸管单相交流调压（调光台灯）电路的制作与调试（电子产品电路）（综合应用项目）

项目七 功率晶体管（BJT）PWM 控制直流电动机可逆调速电路（电子产品电路）（综合应用项目）

六、本设备的配置

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子工艺实训桌 | 带万向轮灵活移动 1600*710*1800mm | 1 | 张 | 铝合金框架 |
| 2 | 电子工艺电源台 | 1515*230*230 mm两路相互独立、对称的实验电源和仪表组，装置采用单相电源供电，并配有带漏电保护的空气开关，熔断器，可调的直流电源0～24V/2A，并带有过载、短路软保护功能，软保护的值还可进行调节；一组3～24V交流电源，七档可调；一组±5V、±12V直流稳压电源；一只精密数字电压表（DC 30V），一只精密数字电流表（DC 2000mA）；以及8路单相电源插座 | 1 | 台 | 铁质 |
| 3 | 工具 |  | 1 | 套 | 见表一 |
| 4 | 电子创新模块 | 配有8块放置板 | 1 | 套 | 见表二 |
| 5 | 实验连接线 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | DXP6.0软件 | 拷贝版 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生凳 | 钢质四脚方凳 | 2 | 个 |  |
| 9 | 模拟万用表 | MF47 | 1 | 个 |  |
| 10 | 配套实训指导书 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 配套教学资源 |  | 1 | 套 |  |

表一配套工具

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十字螺丝刀 | 5*150 | 把 | 1 |
| 2 | 一字螺丝刀 | 5*150 | 把 | 1 |
| 3 | 小镊子 | 防静电 | 把 | 1 |

表二电工电子创新模块（透明封闭有机塑料元件盒）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ水泥电阻(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1块 |
| 2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1块 |
| 3 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
|  |  | 510Ω |  |  |
|  |  | 680Ω |  |  |
| 4 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
|  |  | 2K |  |  |
|  |  | 3.3K |  |  |
| 5 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
|  |  | 4.7K |  |  |
|  |  | 6.8K |  |  |
| 6 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
|  |  | 22K |  |  |
|  |  | 47K |  |  |
| 7 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
|  |  | 0.2Ω |  |  |
|  |  | 0.4Ω |  |  |
| 8 | RT碳膜电阻(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
|  |  | 4.7Ω |  |  |
|  |  | 10Ω |  |  |
|  |  | 27Ω |  |  |
| 9 | RT碳膜电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
|  |  | 47Ω |  |  |
|  |  | 56Ω |  |  |
|  |  | 68Ω |  |  |
| 10 | RJ金属膜电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
|  |  | 150Ω |  |  |
|  |  | 200Ω |  |  |
|  |  | 300Ω |  |  |
| 11 | RJ金属膜电阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
|  |  | 470Ω |  |  |
|  |  | 560Ω |  |  |
|  |  | 680Ω |  |  |
| 12 | RJ金属膜电阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
|  |  | 820Ω |  |  |
|  |  | 1K |  |  |
|  |  | 1K |  |  |
| 13 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
|  |  | 2K |  |  |
|  |  | 2.7K |  |  |
|  |  | 3K |  |  |
| 14 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
|  |  | 5.1K |  |  |
|  |  | 6.8K |  |  |
|  |  | 8.2K |  |  |
| 15 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
|  |  | 15K |  |  |
|  |  | 27K |  |  |
|  |  | 33K |  |  |
| 16 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
|  |  | 56K |  |  |
|  |  | 62K |  |  |
|  |  | 68K |  |  |
| 17 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
|  |  | 270K |  |  |
|  |  | 390K |  |  |
|  |  | 470K |  |  |
| 18 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
|  |  | 1M |  |  |
|  |  | 2.2M |  |  |
|  |  | 10M |  |  |
| 19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
|  |  | 180Ω |  |  |
|  |  | 220Ω |  |  |
|  |  | 620Ω |  |  |
| 20 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
|  |  | 2.2K |  |  |
|  |  | 2.7K |  |  |
|  |  | 3.9K |  |  |
| 21 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
|  |  | 20K |  |  |
|  |  | 24K |  |  |
|  |  | 47K |  |  |
| 22 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
|  |  | 150K |  |  |
|  |  | 220K |  |  |
|  |  | 3M |  |  |
| 23 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
|  |  | 1.1M |  |  |
|  |  | 2M |  |  |
|  |  | 2M |  |  |
| 24 | CL聚脂膜电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
|  |  | 2200 pF |  |  |
|  | CBB聚丙烯膜电容 | 3300 pF |  |  |
| 25 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
|  |  | 0.01μF |  |  |
|  |  | 0.022μF |  |  |
| 26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF | C03 | 4块 |
|  |  | 0.047μF |  |  |
|  |  | 0.1μF |  |  |
| 27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
|  |  | 0.47μF |  |  |
|  |  | 1μF |  |  |
| 28 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
|  |  | 1μF |  |  |
|  |  | 0.33μF |  |  |
| 29 | CD铝电解电容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
|  |  | 4.7μF |  |  |
|  |  | 10μF |  |  |
| 30 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
|  |  | 220μF |  |  |
|  |  | 470μF |  |  |
| 31 | CC瓷片电容 | 20 pF | C10 | 1块 |
|  |  | 1500 pF |  |  |
|  | CBB聚丙烯膜电容 | 2200 pF |  |  |
| 32 | CC瓷片电容 | 20 pF | C11 | 1块 |
|  | CBB聚丙烯膜电容 | 33 pF |  |  |
|  |  | 100 pF |  |  |
| 33 | 可调电容 | 10～60 pF | C12 | 1块 |
|  |  | 220 pF |  |  |
|  |  | 20～120 pF |  |  |
| 34 | CC瓷片电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
|  | CL聚脂膜电容 | 2200 pF |  |  |
|  |  | 5600 pF |  |  |
| 35 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
|  |  | 0.01μF |  |  |
|  |  | 0.1μF |  |  |
| 36 | CD铝电解电容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
|  |  | 33μF |  |  |
|  |  | 47μF |  |  |
| 37 | WX线绕电位器（WX050） | 100(5W) | RP1 | 1块 |
| 38 | WH碳膜电位器（WH118） | 470(2W) | RP2 | 1块 |
| 39 | WH碳膜电位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
| 40 | WX线绕电位器(WX14-12) | 4.7K(1W) | RP5 | 1块 |
| 41 | WH碳膜电位器(WH5) | 10K (1/2W) | RP6 | 1块 |
| 42 | WH碳膜电位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
| 43 | WH碳膜电位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
| 44 | WH碳膜电位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
| 45 | WH碳膜电位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
| 46 | WH碳膜电位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
| 47 | WH碳膜电位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
| 48 | 绕线式电位器（WXD3-12） | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
| 49 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
| 50 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
| 51 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
|  |  | 82μH |  |  |
|  |  | 180μH |  |  |
| 52 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
|  | 柱形电感 | 47μH |  |  |
|  | 色码电感 | 100μH |  |  |
| 53 | 脉冲变压器（单双脉冲） | KMB-0021 | T05 | 1块 |
| 54 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2块 |
| 55 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5块 |
| 56 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4块 |
| 57 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2块 |
| 58 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1块 |
| 59 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1块 |
| 60 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4728A (3.3V 1W) | VS1 | 1块 |
|  |  | 1N4733A (5V 1W) |  |  |
|  |  | 1N4735A (6.2V 1W) |  |  |
| 61 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4738A (8.2V 1W) | VS2 | 1块 |
|  |  | 1N4740A (10V 1W) |  |  |
|  |  | 1N4742A (12V 1W) |  |  |
| 62 | 双向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
|  |  | 8.2V |  |  |
|  |  | 10V |  |  |
|  |  | 12V |  |  |
| 63 | 整流二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
| 64 | 开关二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
|  | 肖特基二极管 | 1N5818 |  |  |
|  |  | 1N5819 |  |  |
| 65 | 三极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
|  |  | BU406 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×2 |  |  |
| 66 | 三极管 | 9012 | VT2 | 1块 |
|  |  | TIP41C |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 67 | 三极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
|  |  | TIP41C |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 68 | 晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
|  | 场效应管 | 3DJ7 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 69 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
|  |  | IRF9620(P沟道) |  |  |
|  | 散热器 | ST25×2 |  |  |
| 70 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
|  |  | 1N4148×2 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×2 |  |  |
| 71 | 晶闸管电路 | （51Ω、0.1μF、BT151、FU）×3 | VT7 | 1块 |
|  | 散热器 | ST25×3 |  |  |
| 72 | 双向触发二极管 | BD3 | VT8 | 1块 |
|  | 双向晶闸管 | BT135 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 73 | 仪表开关 | KN32B | S1 | 1块 |
| 74 | 按钮开关 | AN4 | S2 | 1块 |
| 76 | 钮子开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
| 77 | 白炽灯座 |  | HL1 | 1块 |
| 78 | 指示灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
| 79 | 熔断丝 |  | FU | 1块 |
| 80 | 电流表插座 |  | SW | 2块 |
| 81 | 共阴数码管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
|  | 电阻 | 300Ω×8个 |  |  |
| 82 | 稳压集成 | LM337 | BX04 | 1块 |
|  |  | LM317 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×2 |  |  |
| 83 | MIC声电传感器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
|  | 石英晶体振荡器 | 32.768石英晶体 |  |  |
|  |  | 10MΩ电阻 |  |  |
|  |  | 33 pF电容器×2 |  |  |
| 84 | 扬声器 | 8Ω | BX06 | 1块 |
| 85 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
|  | LED | 5个大（红） |  |  |
|  | 电阻 | 100Ω/0.25W |  |  |
| 86 | 气敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
| 87 | 三极管插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
|  | 元件插座 |  |  |  |
| 88 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
| 89 | 音乐芯片 | CF-60 | BX11 | 1块 |
|  | 纽子开关 | KNX1 |  |  |
| 90 | 保险丝 | FU | AX1稳压管稳压电路 | 1块 |
|  | 二极管 | 1N4007×4 |  |  |
|  | 电容 | 1000μF /50V |  |  |
|  |  | 100μF /35V |  |  |
|  |  | 0.1μF |  |  |
|  | 稳压管 | 1N4733 (5.1V) |  |  |
| 91 | 电阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻温度计电路 | 1块 |
|  |  | 39Ω/0.25W |  |  |
|  |  | 33Ω/0.25W |  |  |
|  | 温度传感器 | LM35 |  |  |
|  | 珐琅电阻 | RX20-10W 20Ω |  |  |
|  | 纽子开关 | KNX1×2 |  |  |
|  | 电位器 | 470Ω(WH5) |  |  |
|  | 铜电阻 | Cu-50 |  |  |
| 92 | 直流数字毫伏表 | 0～2000mV | AX4直流数字毫伏表 | 1块 |
| 93 | 保险丝 | FU | AX5 直流恒压源 | 1块 |
|  | 二极管 | 1N4007×4 |  |  |
|  | 电容 | 470μF /50V |  |  |
|  |  | 100μF /25V |  |  |
|  |  | 0.01μF |  |  |
|  | 集成 | LM7812 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 94 | 电位器 | 10K（WH5）×2 | AX9运放电路 | 1块 |
|  | 二极管 | 1N4148×2 |  |  |
|  | 电容 | 10μF /35V |  |  |
|  | 集成 | OP07 |  |  |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
| 95 | 集成运放 | LM358 | AX10双运放电路 | 1块 |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
| 96 | 继电器 | GZR-2 12V | AX11继电器驱动电路 | 1块 |
|  | 三极管 | 9013 |  |  |
|  | 二极管 | 1N4148 |  |  |
| 97 | 电容 | 1000μF/50V×2 | AX12 78系列稳压源 | 1块 |
|  |  | 0.33μF×2 |  |  |
|  | 插座 | 127-3T |  |  |
| 98 | 电容 | 1000μF/50V×2 | AX13 79系列稳压源 | 1块 |
|  |  | 0.33μF×2 |  |  |
|  | 插座 | 127-3T |  |  |
| 99 | 电位器 | 22K(WH5) | AX14 单结晶体管触发电路 | 1块 |
|  | 单结晶体管 | BT33 |  |  |
|  | 电阻 | 2.2K/0.25W |  |  |
|  |  | 100Ω/0.25W |  |  |
|  |  | 560Ω/0.25W |  |  |
|  | 三极管 | 9013 |  |  |
|  | 二极管 | 1N4148Ω×2 |  |  |
| 100 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成电路 | 1块 |
|  | 电阻 | 10Ω/0.25W×2 |  |  |
|  | 电容 | 47nF×2 |  |  |
|  |  | 10μF/35V |  |  |
|  |  | 100nF |  |  |
|  |  | 100μF/35V |  |  |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
| 101 | 集成 | MC34063A | AX16集成转换器 | 1块 |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
| 102 | 光电开关 | GP1A05HR×2 | AX20电动机测速 | 1块 |
|  | 磁性电机 | 385 |  |  |
|  | 固定支架 | 配套 |  |  |
| 103 | 钮子开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷开关 | 1块 |
| 104 | 集成 | CD4011 | AX22单脉冲信号 | 1块 |
|  |  | CD1413 |  |  |
|  | 集成底座 | 14P |  |  |
|  |  | 16P |  |  |
|  | 电阻 | 100Ω/0.25W×4 |  |  |
|  |  | 51Ω/0.25W×4 |  |  |
|  | 复位开关 | AN4×2 |  |  |
|  | LED | 红×2 绿×2 |  |  |
| 105 | 电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触摸式编码开关 | 1块 |
|  | 钮子开关 | KNX1 |  |  |
|  | 轻触开关 | （6×6×4.3）×10 |  |  |
| 106 | 电阻 | 51K/0.25W×10 | AX24 8421拨码盘 | 1块 |
|  | 夹板 | KAS-3 |  |  |
|  | 8421拨码开关 | KAS-3×2 |  |  |
|  | 二极管 | 1N4148×8 |  |  |
| 107 | 集成 | 555 | AX25 CP时钟脉冲源 | 2块 |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
|  | 电位器 | 100k(WH5)×2 |  |  |
|  | 电阻 | 10k/0.25W×2 |  |  |
|  |  | 300Ω/0.25W |  |  |
|  | 二极管 | 1N4007×2 |  |  |
|  | 电容 | 10μF/35V |  |  |
|  |  | 0.1μF |  |  |
|  |  | 0.01μF |  |  |
|  | 钮子开关 | KNX1 |  |  |
|  | LED | 红（5个大） |  |  |
| 108 | 电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光二极管及驱动 | 1块 |
|  | 集成 | 62083 |  |  |
|  | 集成底座 | 20P |  |  |
|  | LED | 红×8 |  |  |
| 109 | 集成 | CD4511 | AX27共阴数码管 | 3块 |
|  | 集成底座 | 16P |  |  |
|  | 电阻 | 100Ω/0.25W×14 |  |  |
|  | 共阴数码管 | 0.5寸×2 |  |  |
| 110 | LED | 红×4 绿×4 黄×4 | AX28交通灯电路 | 1块 |
|  | 电阻 | 51Ω/0.25 W×6 |  |  |
|  | 集成 | MC1413 |  |  |
|  | 集成底座 | 16P |  |  |
| 111 | 指针微安表 | 100μA |  | 1块 |