DB-GY315乙醇常压催化实验装置

| 技术指标 | 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置功能 | 乙醇常压催化实验。 了解掌握乙醇常压催化实验的操作流程及原理。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置 | 开启式管式炉、温度传感器、程序温控仪、石英反应管、质量流量计、预热器、计量泵、压力表、阀门、控制柜、不锈钢支架。 |  |  |  |  |  |  |
| 公用设施 | 水：装置需冷却水，自带和自来水管相连的接口。 电：电压AC220V，功率1.5KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：乙醇 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 1、工作压力：<0.5MPa。 2、2 路气体管路，气体质量流量控制器控制气体流量，流量规格：200SCCM，Nz标定，准确度：±1%F.S。 3、Φ260*350mm开启式电阻丝加热炉，加热功率1.5KW，加热形式：碳化硅炉+金属内衬，最高温度800℃。 4、控温仪表：人工智能型仪表，精度FS≤0.2% 石英反应管，Φ10*500mm，催化剂装填量：1-10ml。 预热器：功率500W，304不锈钢材质。内有防返混及防沟流装置；使用温度：室温-400℃，使用压力:常压。 7、鼓泡罐：容积1.0L，304不锈钢材质。 8、正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关。 9、各项操作及温度、压力、流量的显示、调节、控制全在控制屏面板进行。 10、框架为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便。 11、外形尺寸：1200×500×1800mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，带3寸双刹车轮。 |  |  |  |  |  |  |
| 测控组成 | 变量 |  | 检测机构 |  | 显示机构 | 执行机构 |  |
|  | 气体流量 |  | 质量流量计 |  | 数字流量显示仪 | 手动调节 |  |
|  | 乙醇加入量 |  | 蠕动泵 |  | 数字流量显示仪 | 转速调节 |  |
|  | 预热器加热温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪 | 固态调压模块 |  |
|  | 反应器加热温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪 | 固态调压模块 |  |
|  | 反应温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪表 | 无 |  |
|  | 反应压力 |  | 指针式压力表 |  | 压力表就地显示 | 无 |  |
| DB-GY315/II 数字型乙醇常压催化实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 |  | 显示机构 |  |  | 执行机构 |
|  | 气体流量 | 质量流量计 |  | 数字流量显示仪，精度：0.5%FS |  |  | 手动调节 |
|  | 乙醇加入量 | 蠕动泵 |  | 数字流量显示仪，精度：0.5%FS |  |  | 转速调节 |
|  | 预热器加热温度 | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪，精度：0.5%FS |  |  | 固态调压模块 |
|  | 反应器加热温度 | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪，精度：0.5%FS |  |  | 固态调压模块 |
|  | 反应温度 | K型热电偶 |  | 数字温度仪表，精度：0.5%FS |  |  | 无 |
|  | 反应压力 | 压力传感器 |  | 数字压力仪表，精度：0.5%FS |  |  | 无 |
| 在线分析系统 | 用户可选配在线六通阀气体取样系统及气相色谱仪 |  |  |  |  |  |  |
| 软件组成 | 模拟模块：高达16位分辨率，内建RS485通讯模式；功能：温度、流量、压力等模拟量信号采集，配数据采集软件一套，在线工业组态软件一套 |  |  |  |  |  |  |