DB-GY327 第二维里系数测定实验装置

| 技术指标 | 说 明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置功能 | 了解实验室测定第二维里系数的实验原理及方法。 |  |  |  |
| 主要配置 | 压力表、真空表、反应容器、温度控制器、搅拌控制器、真空泵、不锈钢框架及控制柜。 |  |  |  |
| 公用设施 | 水：装置自带水箱，连接自来水。实验时由水箱循环泵送入系统，循环使用。 电：电压AC220V，功率1.0KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：CO2气体。 |  |  |  |
| 技术参数 | 1、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：电压：220V；电流：15A。 2、0.25级充液耐震型精密压力表（0-2.5MPa）。 3、反应容器：容积40L，304不锈钢材质。 4、控温范围：室温～99℃，控温精度±0.1℃。 5、温度：采用PT100温度传感器，数显智能仪表测量显示温度。 6、管路：均为紫铜管，管路气密性好。 7、搅拌器：功率60W，转速0-500r/min，数显转速控制仪。 8、真空泵：旋片式真空泵，功率：250W，流量：1L/s。 9、各项操作及显示、调节、控制全在控制屏面板进行。 10、框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，流程简单、操作方便。 11、外形尺寸：1600×500×1400mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，带3寸双刹车轮。 |  |  |  |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|  | 恒温水浴温度 | PT100铂电阻 | 数字温度控制仪 | 固态调压模块 |
|  | 真空压力 | 指针式压力表 | 压力表就地显示 | 无 |
|  | 绝压 | 指针式压力表 | 压力表就地显示 | 无 |