DB-XF/HXT 污水活性炭吸附实验装置

设备特点：

1.设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。

2.设备设有反洗系统，可对污染的活性炭进行自动清洁，大大提高设备的利用率，并使设备操作简单化。

实验目的：

了解活性炭吸附实验工艺及性能，熟悉整个实验过程的操作。

掌握用“连续法”确定活性炭污水处理的设计参数的方法。

主要配置：

吸附柱、活性炭、水泵、水箱、液体流量计、压力表、反洗系统、不锈钢框架、控制屏。

技术参数：

1.环境温度：5℃～40℃，电源220V单相，功率370W。

2.有机玻璃吸咐柱：尺寸Φ60×1000mm，数量6根。

3.活性炭：工业柱状活性炭，填装高度：700-750mm。

4.水泵：流量1m3/h,扬程15m，功率370W。

5.水箱：尺寸500×400×400mm，含反洗水箱，PVC材质。

6.液体流量：转子流量计，16-160L/h。

7.反洗系统包括反洗管道和反洗水箱。

8.框架为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，操作方便。

9.外形尺寸：1400×500×1600mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。